Lösungen zu den Übungsaufgaben

zum IGS-Polizei Workshop

1.1	Welche Informationen liefert allein die Gefahrenzahl 268?

1.2	Welche Informationen bietet IGS allein nach einer Suche über die UN Nummer 1076?

1.1	Suche Seite:

Die Gefahrnummer hilft bei der Einschätzung des Gefahrenpotentials, welches von einem Stoff ausgeht. Die Bedeutung der Nummer wird in der Merkmalshilfe „i“

oder nach Anwählen des Menuepunktes „Gefahrnummer“ in der unteren grauen Menueleiste angezeigt.

1.2	1076 Die UN Nummer 1076 steht für den Gefahrstoff Phosgen. Erste Informationen zum Stoff bietet das Merkblatt 125. Es handelt sich um ein giftiges Gas, ätzend.

2. 	Bei einer Kontrolle eines Gefahrgutlasters, der mit folgendem Gefahrzettel versehen ist, sind die Begleitpapiere nicht mehr vollständig lesbar.

2.1 	Um welchen Stoff handelt es sich?

2.2	Wie bekommt man schon auf der Sucheseite allein über den Gefahrzettel schnellstmögliche Informationen zum Gefahrgut?

  - All*cidylether  ALLYLGLYCIDYLETHER oder Allylgycidylether

# 2.2	Gefahrzettel-/ Piktogramme  Merkblatt 127   „Merkblatt 127 Brennbare Flüssigkeiten, polar, mit Wasser mischbar“

# oder Stoffauswahlmaske  Merkblatt 129 „Merkblatt 129 Brennbare Flüssigkeiten, polar, mit Wasser mischbar, schwach toxisch wenn man über die UN Nummer den Stoff identifizieren kann.

# Hinweis: Die Merkblätter beziehen sich immer auf eine Gruppe von Stoffen.

3	Bei einer Verkehrskontrolle im Mecklenburg-Vorpommerischen Stralsund werden mehrere Pakete (Gesamtgewicht 10 kg) eines weißen Feststoffs sichergestellt. Die Pakete haben eine Beschriftung in chinesischer Sprache. Der Inhalt konnte aber über die CAS Nummer 59708-52-0 identifiziert werden.

3.1	Um welchen Stoff handelt es sich?

3.2	Anhand der analgetischen Potenz kann man die Wirkstärke eines Betäubungsmittels feststellen. Wie ist der gesuchte Stoff zu beurteilen?

3.1	59708-52-0: Methyl-[1-phenethyl-4-(N-phenylpropionamido)-4-piperidincarboxylat] oder Carfentanyl

3.2	Nach dem Anwählen des Stoffes : Methyl-[1-phenethyl-4-(N-phenylpropionamido)-4-piperidincarboxylat]. Im blauen Menueband den Punkt Weitere Informationen anwählen.(damit Sprung in IGS Stoffliste)  Gefahren / Schutzmaßnahmen medizinische Hinweise: Analgetische Potenz  oder nach dem Wechsel in IGS Stoffliste hier im Feld Themen analgetische Potenz eingeben. Das System schlägt einem Menüpunkte vor. Wählt man einen dieser Punkte aus, springt man gleich an die richtige Stelle im Menue.

Fazit: Die Freisetzung der Gesamtmenge wäre katastrophal.

4	An der Uni wird beim Aufräumen eines alten laboreigenen Chemikalienlagers eine alte Flasche mit einer stark riechenden Substanz zerbrochen. Der Geruch verteilt sich schnell über den ganzen Flur.

Auf dem handgeschriebenen Etikett ist nur noch ein Teil des Namens und der Summenformel zu lesen.

Im Nachbarlabor werden zum gleichen Zeitpunkt Gasmessungen mit Prüfröhrchen für den Stoff Acrylnitril gemacht. Bei der Blindprobe mit Raumluft kommt es zu einer Farbreaktion der im Röhrchen befindlichen Substanz.

4.1	Welcher Stoff war in der Flasche?

4.1

In der Flasche befand sich die Chemikalie „Thiophen“.

5.	Bei einem Unfall in Recklinghausen ist auf der Herner Straße 141 (51.5926, 7.20858) in der Nacht ein Gefahrguttransporter, der Schwefeldioxid in Gasstahlflaschen geladen hatte, umgekippt. Der Gefahrstoff droht auszutreten. Der Wind kommt aus südlicher Richtung.

5.1 	Liegt bei einer kleinen Leckage die Vorderbruchstraße innerhalb des abzusperrenden Gebietes?

5.1	Schwefeldioxid  im Menueband „ERG Ausbreitungsrechnung“

Eingabe der Straße bzw. der GPS Daten oder Adresse, der Windrichtung, der Tageszeit und der Menge des ausgetretenen Gefahrgutes

Fazit die Vorderbruchstrasse liegt im Absperrbereich

6	Auf der Autobahn wird ein Gefahrguttransporter gestoppt, die Ladung ist mit einer beschädigten Plane abgedeckt. Am Transporter befindet sich eine orangefarbene Tafel ohne Nummern. Beim Heben der Plane werden Fässer mit Kaliumperoxid, Natriumhydroxid Plätzchen sowie Aceton entdeckt.

6.1	Gehören die drei Stoffe gemäß ADR2023 zu unterschiedlichen Verpackungsgruppen?

6.2	Für welchen Stoff gelten gemäß ADR2023 Spalte 9a Sondervorschriften für die Verpackung. Wie lautet die Codierung?

6.1	Kombinierte Suche über die Suchemaske mit „Oder“ Einstellung

In der Stoffauswahlmaske die gewünschten Stoffe mit Haken versehen und den Button Stoffvergleich betätigen.

Anschließend in der Menüliste den Punkt Transportrecht wählen

ADR 2021 (Transport Straßen) 3.2 Tabelle A

Kaliumperoxid: Verpackungsgruppe I

Aceton: Verpackungsgruppe II

Natriumhydroxid: Verpackungsgruppe II

6.2	 ADR 2023 (Transport Straßen) 3.2 Tabelle A

Für Natriumhydroxid gilt die Sonderverpackung B4.

7. 	Beim Brand einer Lagerhalle hat die Feuerwehr die Information bekommen, dass in der Halle zahlreiche Ionisationsrauchmelder mit Americium 241 gelagert wurden.

7.1	Welche Erste Hilfe Maßnahmen müssen bei einer Dekontamination eingeleitet werden?

7.2	Bis zu welchem Grenzwert (Bq/cm²), darf laut StrlSchV Anl.4 das Gebäude zum Abriss freigegeben werden?

7.3	Mit welchen Zerfallsprodukten muss laut Zerfallskette zu rechnen sein?

7.1	Americium 241  Erste Hilfe:

7.2	Americium 241  weitere Informationen (blaue Menueleiste) Wechsel in IGS Stoffliste

In IGS Stoffliste  Regelungen / Bewertung / Empfehlungen   Strahlenschutz:

7.3	Americium 241  weitere Informationen (blaue Menueleiste) Wechsel in IGS Stoffliste

In IGS Stoffliste  Stoffdatenphysikalisch - chemische Daten Zerfallskette

8	Die Bundeswehr soll elektrische Sprengkapseln mit dem Klassifizierungscode 1.1B von der Kaserne in Munster zur Kaserne nach Augustdorf transportieren.

8.1	Was bedeutet der Klassifizierungscode 1.1B?

8.2	Dürfen die Sprengkapseln mit Gütern anderer Klassen zusammen verpackt werden?

8.1 	Sprengkapseln  SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH (1.1B)Transportrecht:

8.2 	Sprengkapseln  SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH (1.1B)Transportrecht:

9	Ein Gefahrguttransporter soll den Gefahrstoff 1,1,1-Trifluorethan geladen haben

9.1	Wie ist der genaue Name nach ADR?

9.2 	Welche Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Gefahrnummer) und welche UN Nummer müssen beim Transport von 1,1,1-Trifluorethan auf der orangefarbenen Tafel angezeigt werden?

9.3 	Welche Informationen bekommt man durch die Gefahrnummer?

9.4 	Wie verhält man sich beim Auslaufen von Kleinmengen von 1,1,1 Trifluorethan?

9.1	1,1,1-Trifluorethan  1,1,1-TRIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a)  Transportrecht:

9.2	1,1,1-Trifluorethan  1,1,1-TRIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a)  Polizei Infomaske

ADR Transport Straße

23

2035

9.3 	1,1,1-Trifluorethan  1,1,1-TRIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a)  Transportrecht:

ADR 2023 (Transport Straße) 3.2 Tabelle A Spalte 20

„23 entzündbares Gas“ oder Merkmalshilfe zu Gefahrennummer „i“ auf der Suchseite, oder im grauen Menüband (unten) Gefahrennummern.

9.4	1,1,1-Trifluorethan  Leckage / Freisetzung:

oder unter Themen z.B. die Begriffe „Auslaufen“ oder „Kleinmengen“ eingeben.

Dann das vorgeschlagene Merkmal Maßnahmen nach Verschütten, Auslaufen, Gasaustritt (Kleinmengen) anwählen.

Aufgaben aus IGS Stoffliste zu lösen

10	Die Partydroge „Keta“ (Ketamin) sieht aus wie Kokain, sie wird geschnupft oder auch injiziert.

10.1 	Welche Informationen geben die in IGS Stoffliste abgebildeten medizinischen Hinweise zur Wirkungsweise von Ketamin?

Einstieg über IGS Polizei und dann wechseln zur IGS Stoffliste über den Menuepunkt „weitere Informationen“

10.1 	Ketamin  (Stoffliste) Gefahren/Schutzßmaßnahmen  Medizinische Hinweise

# 11	Die Chemikalie Gamma-Butyrolacton (GBL) wird häufig als K. O. Tropfen eingesetzt.

# 11.1 	Wofür findet GBL seinen industriellen Einsatz?

# 11.2 	Kann man diese Chemikalie in konzentrierter Form am Geruch erkennen?

# 11.3 	Darf in der Schule im Chemieunterricht mit der Chemikalie Gamma-Butyrolacton gearbeitet werden?

# Einstieg über IGS Polizei und dann wechseln zur IGS Stoffliste über den Menuepunkt „weitere Informationen“

# 11.1 	Gamma-Butyrolacton  (Stoffliste) Verwendung/Charakterisierung

# Verwendungszweck:

# Zwischenprodukt zur Herstellung von 2-Pyrrolidon, Methylpyrrolidon und N-Vinylpyrrolidon, Lösungsmittel für Polymere, Zwischenprodukt zur Herstellung des Herbizids 4-(2,4-Dichlorphenoxy)buttersäure …

# Lösungsmittel, Zusatz v. Bohr Ölen, Weichmacherherstellung.

# 11.2 	Gamma-Butyrolacton  (Stoffliste) Verwendung/Charakterisierung

# Geruch: buttersäureartig

# 11.3 	Gamma-Butyrolacton  (Stoffliste) Regelungen/Bewertungen/Empfehlungen Anwendung/ Inverkehrbringen  Anwendung in der Schule

# DGUV 213-098 Unterricht in Schulen mit gefährlichen Stoffen: Tätigkeitsverbot bis einschl. Jahrgangsstufe 4

## 12	In einem Kriminalfilm wurde das Opfer während eines Wellnessurlaubes nach einer Behandlung mit einer Kräuterpackung tot aufgefunden. Anschließende Analysen ergaben, dass sich in der Packung ein hoher Anteil der Pflanze „Blauer Eisenhut“ befand.

## 12.1 	Könnte die Kräuterpackung das „Tatwerkzeug“ sein? Welche Gefahr könnte von ihr ausgehen?

## 12.2 	Wie heißt der Wirkstoff, der vermeintlich den Tod ausgelöst hat?

## 12.3 	Wie hoch ist die akute toxische Wirkung des Wirkstoffes?

## Einstieg über IGS Polizei und dann wechseln zur IGS Stoffliste über den Menuepunkt „weitere Informationen“

12.1	Blauer Eisenhut  (Stoffliste) Gefahren/Schutzmaßnahmen Medizinische Hinweise Vergiftungssymptome – Pflanzen: Vergiftungen auch durch Hautkontakt möglich!

12.2	Blauer Eisenhut  (Stoffliste) Gefahren/Schutzmaßnahmen Medizinische Hinweise Vergiftungssymptome – Pflanzen: Alkaloide (Aconitin)

12.3 	Aconitin  (Stoffliste) Stoffdaten  Toxikologische Daten

13	Bei den „Sauerlandbombern“ wurden im Jahr 2007 ca. 700 kg Wasserstoffperoxid (H202) gefunden.

Dies reicht für die Herstellung von ca. 550 kg Sprengstoff, daraufhin wurde der Erwerb von Wasserstoffperoxid erschwert.

13.1 	Welche Konzentration muss eine H2O2 Lsg. haben, ab der für die Abgabe laut ChemVerbotsV eine Identitätsfeststellung gemacht werden muss?

13.2 	Welche Regelungen gelten seit 2019 nach EU-VO 2019/1148 für die Vermarktung und Verwendung?

Einstieg über IGS Polizei und dann wechseln zur IGS Stoffliste über den Menuepunkt „weitere Informationen“

13.1 	H202  (Stoffliste) Regelungen/Bewertungen/Empfehlungen  Verbote/ Beschränkungen

13.2 	H202  (Stoffliste) Regelungen/Bewertungen/Empfehlungen  Verbote/ Beschränkungen:

14	In einem Analytik Labor eines kriminaltechnischen Labors wird der Amphetamin Analytik als Reagenz unter anderem Lithiumaluminiumhydrid verwendet.

14.1 	Welche CLP Einstufungen zum Gefahrenhinweis sind zu beachten?

14.2 	Worauf ist laut den allgemeinen Entsorgungssätzen der GUV SR2004 bei der Entsorgung zu achten?

Einstieg über IGS Polizei und dann wechseln zur IGS Stoffliste über den Menuepunkt „weitere Informationen“

Lithiumalanat (Lithiumaluminiumhydrid) oder

LITHIUMALUMINIUMHYDRID (zugeordnete Daten einblenden nicht vergessen)

14.1 	Lithiumalanat (Lithiumaluminiumhydrid)  (Stoffliste) Legale Einstufung / Kennzeichnung:

EU-VO 1272/2008 (CLP) Anh.VI Tab.3 Einstufung Gefahrenhinweise

H260: In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

14.2 	Lithiumalanat (Lithiumaluminiumhydrid)  (Stoffliste) Regelungen / Bewertungen / Empfehlungen  Abfälle  Entsorgungshinweise:

GUV SR2004 allgemeine Entsorgungssätze

Mit Wasser vorsichtig umsetzen, freiwerdende Gase absorbieren oder ins Freie ableiten Verdünnen, in den Ausguss geben (WGK 0 bzw. 1)

15. 	Bei der Festnahme durch die Polizei droht ein Tatverdächtigter „Fass mich nicht an! Wenn du mir näher kommst spucke ich dich an! Ich habe eine offene Tuberkulose“.

15.1 	Wie wird die Infektionskrankheit Tuberkulose übertragen (Infektionsweg)?

15.2	Gibt es einen Hygieneplan für den Umgang mit Patienten, die an offener Lungentuberkulose erkrankt sind. Welche Maßnahmen sind nach dem Ausgesetztsein (Exposition) mit dem Tuberkuloseerreger zu ergreifen (Postexpositionsprophylaxe)?

Einstieg über IGS Polizei und dann wechseln zur IGS Stoffliste über den Menuepunkt „weitere Informationen“

15.1 	Tuberkulose-Erreger oder Tuberkulose  (Stoffliste) Gefahren / Schutzmaßnahmen  Medizinische Hinweise

15.2 	Tuberkulose-Erreger oder Tuberkulose  (Stoffliste) Gefahren / Schutzmaßnahmen   Schutzmaßnahmen:

Hygieneplan - Schutzmaßnahmen im Rettungsdienst

Spalte: Postexpositionsprophylaxe

In der Regel keine, jedoch bei hoher Exposition (z.B. Mund zu Mund-Beatmung) mit INH zu erwägen.

(INH ist ein bakterizides Antibiotikum, das vor allem in Kombination mit Rifampicin zur Behandlung der Tuberkulose angewendet wird.)

16 	Bei einer Zollkontrolle fallen den Beamten Fässer mit einem weißgrauen, stechend nach Bittermandel riechenden Pulver in die Hände. Eine Analyse ergibt, dass es sich dabei um Alpha-acetylphenylacetonitrile (APAAN) handelt. APAAN gilt als Ausgangssubstanz für die Herstellung synthetischer Drogen z.B. Chrystal Meth.

16.1	Gilt APAAN gemäß EU-VO 273/2004 als Drogenausgangsstoff?

16.2	Ist der grundsätzliche Umgang mit APAAN erlaubt?

Einstieg über IGS Polizei und dann wechseln zur IGS Stoffliste über den Menuepunkt „weitere Informationen“

16.1	APAAN  Regelungen/ Bewertungen / Empfehlungen  Import / Export / Handel:

16.2 	APAAN:  Regelungen/ Bewertungen / Empfehlungen  Anwendung / Inverkehrbringen  Arzneimittel/ Betäubungsmittel: (zugeordnete Daten einblenden nicht vergessen)

NpSG = Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz. Erfährt man über einer der beiden Punkte vor dem Merkmalsnamen.